هدف:

محاسبه گرانروي (ويسكوزيته ) سيال و ضريب پسا از طريق اندازه گيري سرعت حد .

تئوري آزمايش :

در صورت سقوط يك جسم كروي در سيال پس از رسيدن سرعت به سرعت حد ( سرعتي كه تقريباً جسم به يك سرعت ثابت برسد ) برآيند نيروهاي وزن ، ارشميدس و پسا صفر شده و گرانروي سيال با استفاده از روابط زير محاسبه مي گردد:

μ=g d2(RHOs−RHO)18 U1 U1=1+2.105dD+1.95dH×Um  در صورت مشخص بودن گرانروي مي توان ضريب پسا را با اندازه گيري سرعت حد و از طريق رابطه زير محاسبه نمود:

Cd=4gd(RHOs−RHO)3 RHO× U12

دستگاه ها و روش انجام آزمايش :

دستگاه بكار رفته در اين آزمايش شامل 3 ستون شيشه اي بوده كه در انتهاي پاييني هر ستون 2 شير نصب شده است . ستونها بر روي يك قاب چوبي قرار داشته و از پشت بوسيله يك صفحه فلورسنت روشن مي شوند . در هر يك از اين  ستون ها يك نوع روغن مي ريزيم .

آزمايش را طبق مراحل زير انجام مي دهيم :

طول ستونها را در دو نقطه از بالاي ستون علامت گذاري  مي كنيم . قطر كره فلزي را اندازه    مي گيريم سپس آن را از بالاي هر ستون رها كرده و زمان عبور از فاصله بين دو علامت را اندازه گيري مي كنيم . اعداد بدست آمده را در جدول  ثبت مي نمائيم.

عمليات ياد شده را در مورد گلوله هاي ديگر تكرار نموده و نتايج حاصل را در جدول ثبت       مي كنيم . براي خارج نمودن گلوله ها بترتيب زير عمل مي كنيم :

شير بالايي تعبيه شده در انتهاي ستونها را در حالت باز قرار مي دهيم .(شير پاييني بسته باشد) - پس از گذشت چند ثانيه شير بالايي را بسته و يك بشر را در محل مناسب جهت گرفتن گلوله  قرار داده و شير پاييني را باز مي كنيم . - بعد از خروج گلوله شير پاييني را مي بنديم .

محاسبات و نتايج :

براي محاسبه گرانروي با استفاده از نتايج مندرج در جدول بصورت زير عمل مي كنيم .

Cd=DRAG  COEFFICIENT                                              Um=MEASURED  TERMINAL  VELOCITY

D=COLUMN  DIAMETER                                               U1=CORRECTED  TERMINAL  VELOCITY

d=SPHERE  DIAMETER                                                  RHOS =SOLID DENSITY

g=ACCELERATION  OF  GRAVITY                              RHO =FLOID DENSITY

H=COLUMN  HEIGHT                                                     μ =FLUID VISCOSITY

Re=REYNOLD’S  NO. = RHO*U1*d / μ

در اين آزماش از دو گلوله استفاده شد كه مشخصات آنها عبارتند از گلوله 1 : قطر 8/4 ميليمتر و جرم 95/0 گرم. و براي گلوله 2 : قطر 5/5 ميليمترو جرم 70/0 گرم .

مشخصات ستون ها هم عبارتند از : قطر 55 ميليمتر و ارتفاع 140 سانتيمتر

فاصله اي كه در همه آزمايش ها روي ستون ها اندازه گيري شد 60 سانتيمتر بود .

| روغن | گلوله | ‏tزمان گذرگلوله | Um (0.6/t) | U1 | RHOs kg/m3 | RHO kg/m3 | Viscosity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره1 | 1 | 1.30 | 0.461 | 5.06 | 5.79*10-8 | 850 | 2.10*10-3 |
|  | 2 | 1.00 | 0.600 | 6.22 | 8.71*10-8 | 850 | 2.25*10-3 |
| شماه2 | 1 | 1.20 | 0.500 | 5.18 | 5.79*10-8 | 845 | 2.04*10-3 |
|  | 2 | 0.91 | 0.660 | 6.84 | 8.71*10-8 | 845 | 2.15*10-3 |
| شاره3 | 1 | 1.05 | 0.571 | 5.92 | 5.79*10-8 | 832 | 1.76*10-3 |
|  | 2 | 0.89 | 0.674 | 6.99 | 8.71*10-8 | 832 | 1.96*10-3 |

محاسبه ضريب پسا :

| روغن | گلوله | U1 | RHOs kg/m3 | RHO kg/m3 | Cd *103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره 1 | 1 | 5.06 | 5.79*10-8 | 850 | 2.45 |
|  | 2 | 6.22 | 8.71*10-8 | 850 | 1.85 |
| شماره 2 | 1 | 5.18 | 5.79*10-8 | 845 | 2.33 |
|  | 2 | 6.84 | 8.71*10-8 | 845 | 1.53 |
| شماره 3 | 1 | 5.92 | 5.79*10-8 | 832 | 1.79 |
|  | 2 | 6.99 | 8.71*10-8 | 832 | 1.47 |